NIOSH . National Institute for Occupational Safety and Health

Análise de riscos relacionados a tarefas de levantamento manual de carga. Não considera o transporte.

| PLR = 23 x | ( | 25 H | ) | x ( 1 – | 0,003 [V – 75] | ) x ( 0,82 + | 4,5 D | ) x ( 1 – 0,0032 x A ) x F x C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

H	distância horizontal entre o indivíduo e a carga (posição das mãos) em cm.

V	distância vertical na origem da carga (posição das mãos) em cm.

D	deslocamento vertical, entre a origem e o destino, em cm.

A	ângulo de assimetria, medido a partir do plano sagital, em graus.

F	frequência média de levantamentos em levantamentos/min (tabela 3.7)

C	qualidade da pega (tabela 3.8).

V é a distância vertical na origem da carga (posição das mãos) em cm.